ALE GREEN – document intern

Reguli de colectare și metodologia de alocare a deșeurilor EEE

Versiunea 1.0 · 1 septembrie 2026 · obiectiv 65% din media pe 3 ani → 21,67% în 2026 · perioadă analizată: februarie – august 2026

# 1. Scopul documentului

Documentul descrie regulile după care se stabilește obligația anuală de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) pentru clienții din portofoliu și metodologia prin care cantitățile efectiv colectate se alocă pe categorii și, mai departe, pe fiecare client. Este un document de uz intern: conține atât regulile de fond, cât și algoritmul de calcul implementat în fișierul Excel de lucru.

# 2. Noțiuni de bază

Cantitate declarată – greutatea echipamentelor puse pe piață de client, raportată lunar, pe categorie și subcategorie. Este baza de calcul a obligației.

Obligație de colectare – cantitatea de deșeuri pe care clientul trebuie să o colecteze într-un an, calculată ca procent din cantitatea declarată.

Cantitate colectată – deșeurile efectiv colectate și raportate, pe categorii, cumulat pe lunile anului.

Alocare – repartizarea cantităților colectate pe categorii de obligație și apoi pe clienți, cu respectarea regulilor de substituție între categorii.

# 3. Obiectivul anual de colectare

Obiectivul legal de colectare este de 65% din media cantităților puse pe piață în ultimii trei ani. Baza de calcul nu este, așadar, declarația anului curent, ci media unei perioade de referință de trei ani:

Obligație = 65% × (Declarat an-1 + Declarat an-2 + Declarat an-3) ÷ 3

În situația noastră 2026 este singurul an de referință cu date; ceilalți doi ani intră în medie cu valoarea zero. Media se împarte în continuare la trei, astfel încât obligația devine:

Obligație = 65% × Declarat 2026 ÷ 3 = 21,67% × Declarat 2026

| Element | Valoare | Explicație |
| --- | --- | --- |
| Obiectiv legal de colectare | 65% | Procent aplicat mediei pe trei ani. |
| Ani în perioada de referință | 3 | 2024, 2025 și 2026. |
| Ani cu cantități declarate | 1 | Doar 2026; ceilalți doi intră cu zero. |
| Rată efectivă pe declarația 2026 | 21,67% | 65% ÷ 3 = 21,6667%, rotunjit la 21,67%. |

O cantitate declarată rămâne în fereastra de referință trei ani consecutivi și generează în fiecare dintre acești ani o obligație de 21,67% din ea; cumulat pe cei trei ani, clientul ajunge exact la cele 65% cerute de lege. Rata efectivă se aplică uniform la nivelul fiecărei categorii de echipamente, deci obligația totală a unui client este tot 21,67% din totalul declarat de acesta. Pe măsură ce se acumulează ani de referință cu date, rata efectivă aplicată declarației anului curent se modifică — în fișierul de lucru este parametrizată în celula C3 din foaia „Alocare colectat", iar o modificare a ei recalculează automat întregul model.

# 4. Regulile de îndeplinire pe categorii

Obligația unei categorii nu se acoperă întotdeauna exclusiv cu deșeuri din aceeași categorie. Regulile de substituție sunt următoarele:

| Categorie | Min. din categoria proprie | Poate fi din orice categorie | Observații |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 – Lămpi | 100% | 0% | Fără substituție: doar lămpi colectate. |
| 2 – Ecrane și monitoare | 30% | 70% | Diferența poate fi acoperită din orice categorie. |
| 4 – Echipamente de mari dimensiuni | 30% | 70% | Restul de 70% poate fi tot categoria proprie sau altele. |
| 5 – Echipamente de mici dimensiuni | 30% | 70% | Restul de 70% poate fi tot categoria proprie sau altele. |
| 6 – Echipamente IT&C mici | 30% | 70% | Restul de 70% poate fi tot categoria proprie sau altele. |
| 4B – Panouri fotovoltaice | 0% | 100% | Se pot îndeplini integral din orice categorie colectată. |

Pragul de 30% se raportează la obligația categoriei, nu la cantitatea efectiv alocată. Consecința practică: dacă din categoria proprie s-a colectat mai puțin de 30% din obligație, diferența nu poate fi acoperită prin substituție, iar categoria rămâne sub 100% indiferent câte deșeuri din alte categorii există disponibile.

# 5. Exemplu numeric – client cu 100 kg declarate

Un client care declară 100 kg în 2026 are o obligație anuală de 21,67 kg, timp de trei ani consecutivi. La finalul perioadei de referință va fi colectat 65 kg, adică cele 65% obligatorii:

| An de raportare | Bază de calcul (kg) | Obligație anuală (kg) | % din declarat |
| --- | --- | --- | --- |
| Anul 1 | 100,00 | 21,67 | 21,67% |
| Anul 2 | 100,00 | 21,67 | 21,67% |
| Anul 3 | 100,00 | 21,67 | 21,67% |
| CUMULAT PE 3 ANI | 100,00 | 65,00 | 65,00% |

Obligația fiecărui an se defalcă pe categorii proporțional cu declarația, iar regulile de substituție se aplică separat pentru fiecare an:

| Categorie | Declarat (kg) | Obligație (kg) | Min. propriu (kg) | Orice categorie (kg) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lămpi | 20,00 | 4,334 | 4,334 | 0,000 |
| Ecrane | 20,00 | 4,334 | 1,300 | 3,034 |
| Echipamente mari | 40,00 | 8,668 | 2,600 | 6,068 |
| Echipamente mici | 10,00 | 2,167 | 0,650 | 1,517 |
| Panouri fotovoltaice | 10,00 | 2,167 | 0,000 | 2,167 |
| TOTAL | 100,00 | 21,670 | 8,884 | 12,786 |

Valorile din tabel sunt obligațiile unui singur an de raportare. Cele 4,334 kg de lămpi se pot acoperi exclusiv cu lămpi. La ecrane sunt obligatorii minimum 1,300 kg ecrane colectate, iar restul de 3,034 kg poate proveni din orice categorie. Aceeași logică se aplică la echipamentele mari și mici. Panourile se pot acoperi integral din orice categorie colectată. Aceeași structură se repetă identic în fiecare dintre cei trei ani ai perioadei de referință.

# 6. Algoritmul de alocare

Alocarea se face în șase pași, în această ordine:

- Calculul obligației – Pentru fiecare categorie: obligație = declarat × 21,67%.

- Acoperirea din categoria proprie – Fiecare categorie folosește întâi colectatul propriu, până la nivelul obligației: utilizat = min(colectat propriu; obligație).

- Constituirea pool-ului – Colectatul care depășește obligația propriei categorii nu se pierde: intră într-un pool comun, disponibil pentru realocare către alte categorii.

- Stabilirea plafoanelor de substituție – Pentru categoriile 2, 4, 5 și 6, cantitatea care poate fi primită din pool este limitată la 70% din obligația categoriei. Categoria 3 nu poate primi nimic din pool. Panourile (4B) pot primi până la acoperirea integrală a obligației.

- Distribuirea pool-ului – Pool-ul se alocă în ordinea categoriilor 2, 4, 5, 6 și abia la final către panouri (4B). Fiecare categorie primește minimul dintre necesarul rămas, plafonul de substituție și pool-ul disponibil la momentul respectiv.

- Repartizarea pe clienți – Cantitatea totală alocată unei categorii se împarte între clienții care au declarat în acea categorie, proporțional cu ponderea fiecăruia în categoria respectivă.

Ordinea de la pasul 5 este o decizie internă: panourile sunt servite ultimele pentru că sunt singura categorie care acceptă orice tip de deșeu, deci sunt cel mai ușor de acoperit din surplusul rămas. Ordinea este configurabilă și poate fi modificată dacă prioritățile comerciale o cer.

# 7. Repartizarea pe clienți

În interiorul unei categorii, toți clienții sunt tratați identic: fiecare primește o cotă din cantitatea alocată categoriei egală cu ponderea sa în cantitatea declarată a categoriei.

Alocat client = Total alocat categoriei × (Declarat client în categorie ÷ Total declarat categorie)

Rezultă că procentul de îndeplinire este identic pentru toți clienții din aceeași categorie. Un client prezent în mai multe categorii are un grad de îndeplinire global egal cu media ponderată a categoriilor în care a declarat.

# 8. Defalcarea pe luni

Cantitățile colectate se raportează lunar, iar clientul trebuie să știe ce i s-a alocat în fiecare lună. Defalcarea urmează structura reală a surselor:

- Partea acoperită din colectatul propriu păstrează proporția lunară a categoriei respective (ex.: dacă la echipamente mari s-au colectat 1.200.000 kg în iulie și 200.000 kg în august, alocarea din surse proprii se împarte în aceeași proporție).

- Partea primită din pool preia proporția lunară a pool-ului în ansamblu, calculată ca medie ponderată a surplusurilor care îl compun (în prezent 84,48% iulie / 15,52% august).

- Suma alocărilor lunare este întotdeauna egală cu cantitatea totală alocată, iar totalul pe lună este egal cu cantitatea efectiv colectată în luna respectivă.

# 9. Situația curentă a portofoliului

Pe baza declarațiilor februarie – iulie 2026 și a colectării din iulie și august 2026:

| Categorie | Obligație (kg) | Min. propriu (kg) | Colectat propriu (kg) | Alocat (kg) | Îndeplinire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 – Ecrane | 211,87 | 63,56 | 40,00 | 188,31 | 88,88% |
| 3 – Lămpi | 65,40 | 65,40 | 70,00 | 65,40 | 100,00% |
| 4 – Echip. mari | 351.169,61 | 105.350,88 | 1.400.000,00 | 351.169,61 | 100,00% |
| 5 – Echip. mici | 74.315,22 | 22.294,57 | 180.000,00 | 74.315,22 | 100,00% |
| 6 – IT&C mici | 1.807,17 | 542,15 | 1.800,00 | 1.807,17 | 100,00% |
| 4B – Panouri | 3.476.064,55 | 0,00 | 2.300.000,00 | 3.454.364,29 | 99,38% |
| TOTAL | 3.903.633,82 | 128.316,57 | 3.881.910,00 | 3.881.910,00 | 99,44% |

Defalcarea pe luni a cantităților alocate: 3.331.380,00 kg în iulie și 550.530,00 kg în august.

Aspecte de urmărit:

- Ecrane – s-au colectat 40,00 kg din categoria proprie, față de minimul obligatoriu de 63,56 kg. Diferența de 23,56 kg nu poate fi substituită, deci categoria se blochează la 88,88% până când se colectează ecrane suplimentare.

- Panouri fotovoltaice – lipsesc 21.700,26 kg pentru acoperirea integrală; aceștia pot proveni din orice categorie colectată suplimentar.

- Întregul colectat disponibil este alocat, pool-ul rămas fiind zero. Creșterea gradului de îndeplinire depinde exclusiv de cantități noi colectate.

# 10. Structura fișierului de lucru

| Foaie | Conținut |
| --- | --- |
| Raport EEE | Datele sursă: declarațiile lunare pe client, categorie și subcategorie (rândurile 13–148). |
| Procente | Ponderea fiecărui client din totalul declarat și ponderea fiecărei categorii; în plus, ponderea fiecărui client în interiorul categoriei sale. |
| Colectat | Cantitățile colectate pe categorie, pe luni (coloana B – iulie, coloana C – august). Aici se adaugă lunile următoare. |
| Alocare colectat | Modelul de alocare: obligații, pool, plafoane de substituție, alocări pe categorie și pe client, defalcate pe luni. |
| Exemplu regulă | Verificarea regulii pe un caz simplu de 100 kg declarate. |

Celulele de intrare sunt marcate cu fundal galben și scris albastru: rata de colectare (C3) și pragul minim din categoria proprie (C4) din foaia „Alocare colectat". Toate celelalte valori sunt formule și se recalculează automat.

Adăugarea unei luni noi presupune două operațiuni: completarea unei coloane suplimentare în foaia „Colectat" și extinderea corespunzătoare a coloanelor de colectat din modelul de alocare.

# 11. Limitări cunoscute

- Modelul tratează anul ca un întreg: obligația este anuală, iar lunile sunt doar o defalcare a rezultatului, nu ținte lunare separate.

- Alocarea pe clienți este strict proporțională cu declarațiile; nu ține cont de contracte individuale care ar prevedea alte niveluri de serviciu.

- Defalcarea pe luni a părții provenite din pool este o repartizare proporțională, nu o trasabilitate fizică a transporturilor.

- Ordinea de distribuire a pool-ului influențează rezultatul atunci când surplusul este insuficient pentru toate categoriile; ordinea curentă favorizează categoriile cu restricții mai stricte.